- 货物采购项目要求

项 目 名 称：遗留项目房屋质量安全鉴定服务

项 目 编 号：IMPHFW2025050

文 件 编 号：FS2025078

- 采 购 人：内蒙古自治区人民医院

- 2025年9月

# 第一章 投标人须知

# 投标人须知前附表

| 序 号 | 项 目 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 采购人名称 | 内蒙古自治区人民医院 |
| 2 | 项目名称 | 遗留项目房屋质量安全鉴定服务 |
| 3 | 采购范围 | 遗留项目房屋质量安全鉴定服务 |
| 4 | 供应商 资格要求 | 1、供应商必须具备独立法人资格； 2、供应商应具有省级以上（含省级）质量技术监督部门颁发的在有效期内的检验检测机构资质认定证书）和具有省级以上（含省级）建设工程管理部门颁发的在有效期内的建设工程质量检测机构资质证书（含主体结构检测检测等内容）； 3、供应商拟派项目负责人应具有注册结构工程师注册证书； 4、本项目不接受联合体投标。 |
| 5 | 报价相关要求 | 1、投标供应商需在会议当日递交首轮报价表及响应文件。 2、投标供应商首轮报价表及响应文件以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。 3、报价表需要列服务项目名称、数量、单价、总价、提供服务时限等内容。 4、投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。 5、报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。 6、响应文件数量：正本1份，副本1份 |
| 6 | 会议时间及地点 | 时间：2025年9月26日 上午9:00（北京时间） 地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室 |
| 7 | 响应文件的组成 | 供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分： - 1、法定代表人身份证或法定代表人授权委托书 2、营业执照复印件 3、报价表 - 4、服务方案 |

- 第二章 采购内容与技术服务相关要求

一、项目名称：遗留项目房屋质量安全鉴定服务

二、预算金额：76000.00元

三、项目规模

1. 建筑规模：

总建筑面积：8041平方米。

- 2.建筑楼层:

制氧中心642.21平方米，地上3层每层214.07平方米；外科楼改扩建3445.84平方米；地上2层每层1722.92平方米；卫校教学楼3952.5平方米。

中标人需对以上建筑进行安全鉴定（鉴定时需列明具体楼栋、建筑面积、结构类型，如框架结构、砖混结构等）。

#### 四、服务要求

### 1.项目团队要求

注册结构工程师（负责结构安全评估）1名；建筑材料检测工程师（负责材料性能分析）1名；建筑设备工程师（负责水电、消防等设施评估）1名；现场检测人员需持证上岗，具备3年以上相关工作经验。

2.设备要求

使用符合国家计量认证的检测设备，如：钢筋扫描仪、混凝土回弹仪、裂缝测宽仪沉降观测仪、红外热像仪（用于渗漏检测）数据采集系统（确保检测数据可追溯）等。

3.检测标准与规范

严格按照国家及行业标准执行，包括但不限于：《民用建筑可靠性鉴定标准》（GB 50292）《建筑结构检测技术标准》（GB/T 50344）《混凝土结构工程施工质量验收规范》（GB 50204）内蒙古自治区地方标准（如有特殊要求）。

### 4.服务流程要求

4.1前期准备：

投标人需在合同签订后5日内提交详细检测方案，包括：检测方法、抽样计划、安全措施项目进度安排（需明确关键节点）。

4.2现场检测

检测期间不得影响医院正常运营（如需停用部分区域，需提前协商）。

每日检测完成后，需向医院提交初步检测简报（含发现的主要问题）。检测内容如下：

（1）结构安全性检测：地基基础稳定性（是否存在不均匀沉降、开裂等）；

主体结构（梁、板、柱、墙等承重构件的强度、变形、裂缝情况）；抗震性能评估（是否符合现行抗震规范）。

（2）材料性能检测：混凝土强度（回弹法或钻芯法）；钢筋锈蚀、保护层厚度检测；砌体结构砂浆强度检测。

（3）建筑功能评估：水电系统安全性（是否存在老化、漏电等隐患）；消防设施是否符合规范（如疏散通道、防火分区等）；防水、防潮性能（屋面、地下室等部位是否渗漏）。

（4）环境与耐久性评估：建筑受环境侵蚀情况（如冻融、腐蚀等）；结构耐久性预测（剩余使用寿命评估）。

（5）交付成果：详细的《房屋质量安全鉴定报告》（含检测数据、问题分析、安全等级评定）。针对问题的整改建议（如加固、维修或停用建议）。必要的图纸、照片及检测原始记录。

（6）特殊要求（如有）：若涉及历史建筑或特殊用途区域（如手术室、实验室），需额外满足相关行业标准。

所有检测评估工作需配合医院后续改造或报建工作，提供技术咨询。

4.3数据分析与报告编制

检测数据需真实、完整，不得篡改或遗漏。鉴定报告应包括：建筑现状描述（附照片、图纸）；检测数据汇总与分析；安全等级评定（如A、B、C、D级）

整改建议（加固、维修或停用）。

4.4报告交付与验收

现场检测完成后10日内提交正式鉴定报告（纸质版+电子版）。报告需经医院组织专家评审，不合格需修改至符合要求。

5、服务质量与进度要求

5.1质量保证

检测数据误差率≤3%，报告需加盖CMA章及检测机构公章。如因检测失误导致后续事故，投标人需承担相应责任。

5.2进度要求

总服务周期不超过30日（从合同签订至报告交付）。

6、其他要求

- 6.1保密与安全

- 未经医院同意，不得泄露检测数据或报告内容。现场检测需遵守医院安全管理规定（如防尘、防噪措施）。

6.2售后服务

- （1）电话响应：接到甲方通知后必须立即响应，2小时内到达现场解决问题。

- （2）技术咨询：服务期内免费提供7*24小时技术咨询。

6.3不可抗力处理

因天气、政策等不可抗力导致工期延误，需书面说明并协商调整。

- 付款方式

- 合同生效后，中标人完成合同约定全部检测、评估等服务义务，出具报告（需要批复的须取得项目相关批复文件）并交付甲方，甲方收到乙方提供的付款凭证后30日内向乙方支付100%合同款。

# 第三章 响应文件主要条款及格式样本

（项目名称）

（正本/副本）

响应文件

供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书

致：

兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。

我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。

法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。

法定代表人授权代表无转委托权。

特此授权。

| 法定代表人身份证正面复印件 | 法定代表人身份证反面复印件 |
| --- | --- |
| 授权代表人身份证正面复印件 | 授权代表人身份证反面复印件 |

法定代表人授权代表签字：

联系电话：

授权单位法定代表人签字：

地址： 	邮箱：

电话： 	传真：

授权单位全称（公章）：                                年  月  日

- 二、营业执照复印件

- 三、首轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 提供服务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含每趟往返装卸费、运输费、发票税金等一切与运输服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |

注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 二轮报价表

项目名称：

| - 序号 | - 服务名称 | - 数量单位 | - 单价（元） | - 总价（元） | - 提供服务时限 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计总价：（大写） 小写 ¥： |  |  |  |  |  |
| 说明：报价必须包含每趟往返装卸费、运输费、发票税金等一切与运输服务相关的全部费用。（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。 |  |  |  |  |  |

注：此表须提前盖章且仅用于二次报价使用，无需密封和装订在响应文件内 。

供应商名称（公章）：

法人代表人或授权代表人（签字）：

年   月    日

- 四、服务方案