货物采购项目要求

项 目 名 称：内蒙古自治区人民医院附属卫校（承华校区）学生饮水安全项目
项 目 编 号：IMPHWP2025033
文 件 编 号：FS2025080
    采 购 人：内蒙古自治区人民医院

2025年10月

投标人须知

投标人须知前附表
	序号
	项 目
	内  容

	1
	采购人名称
	内蒙古自治区人民医院

	2
	项目名称
	内蒙古自治区人民医院附属卫校（承华校区）学生饮水安全项目

	3
	采购范围
	步进式饮水机及滤芯

	4
	供应商
资格要求
	1.供应商必须具备独立法人资格；

2.本项目不接受联合体投标；

3.落实政府采购政策需满足的资格要求：本项目专门面向中小企业采购，供应商投标产品必须为中小企业生产的产品。

	5
	报价相关要求
	1.投标供应商需在会议当日递交报价表。

2.投标供应商报价以书面形式须由法定代表人或其授权人签字确认并加盖公章后，在规定的时间内递交。    

3.报价表需要列明货物品牌、型号、数量、生产厂家及规模、单价、总价、交货期等内容。

4.投标供应商仔细阅读本文件中“第二章 采购内容与技术服务相关要求”，必须满足全部要求的情况下方可报价，供应商递交报价表即视为响应全部项目要求。

5.报价表模板详见第三章。响应文件应装订成册并加盖公章。

6.响应文件数量：正本1份，副本1份

	6
	会议时间及地点
	时间：2025年10月21日 上午9:00（北京时间）

地点：内蒙古自治区人民医院教学楼三楼电梯旁会议室

	7
	响应文件的组成

	供应商编写的响应文件应包括但不限于下列部分：
法定代表人身份证或法定代表人授权委托书
2. 营业执照复印件
3.报价表
4. 技术参数、交货期等响应表


第二章 采购内容与技术服务相关要求

	序号
	货物名称
	数量
	技术规格、参数及要求
	预算单价(元)
	预算总价(元)

	1
	步进式饮水机及滤芯
	1、台
	1.核心参数要求：

（1）饮水机采用拉丝防指纹不锈钢，厚度≥0.8mm，箱体正面转角处为圆弧形，正面采用钢化玻璃；

（2）内置 60L 步进式加热水箱，采用 304 食品级不锈钢，符合国家标准；

（3）采用步进式原理，底部进水，逐层进水，逐层加热，取水、补水、加热同时进行，开水源源不断，减少生水混合；

（4）通过微电脑控制主板可以调整出水温度，保证 100%沸腾开水；

（5）内置四芯五级过滤系统，配置≥6G 压力桶；

（6）UV 紫外线实时杀菌，同时在线监测；

（7）滤芯实时监测，定期提醒滤芯更换；

（8）源水和净水实时水质检测；

（9）工作时间可设置多阶段，保证人闲机停；

（10）按键高度约 1300mm，龙头间距约 180mm，可接 8 磅暖水瓶；

（11）触摸感应出水。

2.校园自来水经过步进式饮水机过滤后，能够保证校园饮用水安全。

3.技术及人员培训要求：设备安装调试验收合格后，中标供应商须对采购人进行安全使用培训。
	30,000.00
	30,000.00


报价要求：

1.1报价必须包含本采购货物的供货、运输费、搬运、售后服务、安装以及安装所需全部辅料、质保期内更换滤芯及税金等一切费用。

1.2投标产品必须为中小企业生产的产品。
2.交货期：合同生效后15个工作日内供货（安装）完成。
3.质保期：自验收合格后5年，质保期内免费更换滤芯，根据设备更换滤芯提示及时更换，每台每年更换全套滤芯（含RO膜）不少于二次。
4.售后服务：

4.1中标供应商应安排专人负责货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用，若运输过程中产品有损坏，由中标供应商免费负责更换并承担相关费用。
4.2中标供应商在配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价），经甲方使用科室签字确认后视为供货完成。
4.3在质量保证期内，货物如发生任何故障，要求中标供应商应在接到用户通知后2小时内响应，2个工作日内免费排除故障（节假日照常服务）。

5.验收：

5.1在交货前，中标供应商应对货物的质量、规格、型号、性能、数量等进行详细全面的检验，并出具证明设备符合合同规定的文件，包括但不限于货物产品合格证书及相关检验报告。该文件将作为申请付款单据的一部分，但有关质量、规格、型号、性能、数量的检验不应视为最终验收。 

5.2货物运抵现场后，中标供应商与采购人双方依据合同和货物装箱单共同对货物的外观、包装、品目、数量、配套附件/工具、各种技术资料文件等进行点验并签字存查。  3.货物预计实现的功能或目标要求：校园自来水过滤实现校园安全饮用水安全

5.3安装调试要求：货物送达后进行调试安装并实现其使用功能。

5.4技术及人员培训要求：进行安全使用培训。

5.5货物安装完成后，需委托第三方机构进行水质检测，并出具检测报告。检测费用由中标供应商承担。

5.6如果任何被检验或测试的货物不能满足合同约定规格的要求，采购人可以拒绝接受该货物，中标供应商应及时更换被拒绝的货物，或者免费进行必要的修改以满足规格的要求。

5.7经双方清点、查验后，如果货物安装调试运行符合合同约定，采购人应当在7个工作日内向中标供应商签发《验收报告》。

5.8履约验收标准：应符合GB5749-2022《生活饮用水卫生标准》、GB/T5750.2-2023《生活饮用水标准检验法》等国家现行标准。

6.付款方式：合同生效后，待中标供应商将货物送到采购人指定地点并安装验收合格，采购人收到中标供应商提供的付款凭证后30日内向中标供应商支付100%货款。

第三章 响应文件主要条款及格式样本
（项目名称）
（正本/副本）

响应文件
供应商：_____________________________

法定代表人：________授权人：_________

供应商地址：_________________________

联系电话：____________/ ________(传真)

年   月    日

一、法定代表人授权书
致：             
兹授权同志（称为法定代表人授权代表）为我单位参加贵单位组织的（采购项目名称：______）采购活动的代表人，全权代表我单位处理在该采购项目活动中的谈判、签订合同、履行合同、验收等一切事宜的合法代理人。授权期限从年月日（该项目开始）起至年月日（该 项目结束）止。 
我单位对法定代表人授权代表的签名负全部责任。 
法定代表人授权代表凭本人身份证复印件且加盖授权单位公章办理授权事项。
法定代表人授权代表无转委托权。
特此授权。
	法定代表人身份证正面复印件
	法定代表人身份证反面复印件

	授权代表人身份证正面复印件
	授权代表人身份证反面复印件


法定代表人授权代表签字：
联系电话：
授权单位法定代表人签字：
地址： 
邮箱：
电话： 
传真：
授权单位全称（公章）：                                年  月  日
二、营业执照复印件

三、报价表

项目名称：                                 
	序号
	货物名称
	品牌型号
	生产商名称及规模
	数量单位
	单价（元）
	总价（元）
	交付期

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	合计总价：（大写）                                小写 ¥：

	说明：报价应包含一切与本项目有关的费用（无论任何理由，采购人不再另行支付成交价以外的任何费用）。


注：此表须单独装在一小信封内作为唱标时用，投标时单独递交。同时为正、副本中不可缺少的内容 。 
供应商名称（公章）：
法人代表人或授权代表人（签字）：
                                              年   月    日
技术参数、交货期等响应表

	序号
	询价文件要求
	响应情况

	技术参数
	1.核心参数要求：

（1）饮水机采用拉丝防指纹不锈钢，厚度≥0.8mm，箱体正面转角处为圆弧形，正面采用钢化玻璃；

（2）内置 60L 步进式加热水箱，采用 304 食品级不锈钢，符合国家标准；

（3）采用步进式原理，底部进水，逐层进水，逐层加热，取水、补水、加热同时进行，开水源源不断，减少生水混合；

（4）通过微电脑控制主板可以调整出水温度，保证 100%沸腾开水；

（5）内置四芯五级过滤系统，配置≥6G 压力桶；

（6）UV 紫外线实时杀菌，同时在线监测；

（7）滤芯实时监测，定期提醒滤芯更换；

（8）源水和净水实时水质检测；

（9）工作时间可设置多阶段，保证人闲机停；

（10）按键高度约 1300mm，龙头间距约 180mm，可接 8 磅暖水瓶；

（11）触摸感应出水。

2.校园自来水经过步进式饮水机过滤后，能够保证校园饮用水安全。

3.技术及人员培训要求：设备安装调试验收合格后，中标供应商须对采购人进行安全使用培训。
	

	质保期
	自验收合格后5年，质保期内免费更换滤芯，根据设备更换滤芯提示及时更换，每台每年更换全套滤芯（含RO膜）不少于二次。
	

	交货期
	合同生效后15个工作日内供货（安装）完成。
	

	售后服务
	1.中标供应商应安排专人负责货物配送工作，并由中标供应商自身承担送货过程中产生的一切相关费用，若运输过程中产品有损坏，由中标供应商免费负责更换并承担相关费用。
2.中标供应商在配送货物同时应出具供货清单（一式两份）并注明货物明细（包括货物名称、品牌、规格型号、数量、单价、总价），经甲方使用科室签字确认后视为供货完成。
3.在质量保证期内，货物如发生任何故障，要求中标供应商应在接到用户通知后2小时内响应，2个工作日内免费排除故障（节假日照常服务）。
	


